SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIA STROPÓW PIWNIC W BUDYNKU NA OS. ŁUŻYCKIM 50 W ŚWIEBODZINIE Termin wykonania do dnia 20.12.2024 r.

- ZAMAWIAJĄCY.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie Adres: Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon). 66-200 Świebodzin tel./fax. (68) 38 220 81 e-mail:kontakt@ssm.swiebodzin.pl.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Docieplenie stropu piwnic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Adres | Rodzaj robót | Ilość klatek |
| 1 | Os. Łużyckie 50 | Docieplenie stropów piwnic | 5 |

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie stropów piwnic o łącznej powierzchni około 812,8 m2 w budynku mieszkalnych wielorodzinnych na os. Łużyckim 50 w Świebodzinie metodą natryskową. Minimalne wymagania:

  - materiał izolacyjny o grubości 5 - 6 cm,

  - współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK,

  - klasyfikacja ogniowa A1 – niepalny.

- MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT - wszystkie materiały budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadającym stosowne certyfikaty oraz świadectwo klasyfikacyjne materiału – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, Atest Higieniczny i spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami                          i aprobatami technicznymi.

- USTALENIA ZAKRESU ROBÓT.

- zabezpieczenie folią malarską obszaru mienia lokatorskiego przed zabrudzeniem (oświetlenie, instalacje wewnętrzne, okna, drzwi, regały piwniczne);

- przygotowanie podłoża stropu pod zaprawę izolacyjną poprzez dokładne oczyszczenie powierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz pozostałości po poprzednich powłokach malarskich;

- naniesienie warstwy środka gruntującego (pełniącego rolę łącznika pomiędzy podłożem a główną warstwą izolacyjną) na oczyszczoną powierzchnię stropu za pomocą natrysku albo pędzla (względnie wałka). W razie problemów z przyczepnością, dodatkowo należy zamontować siatkę podtynkową;

- nałożenie warstwy materiału izolacyjnego na strop piwnicy - natrysk specjalistycznym agregatem;

- wyrównanie powierzchni warstwy izolacyjnej poprzez wygładzenie powierzchni nałożonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego wałka gumowego lub pacy stalowej;

- uprzątniecie / umycie miejsca objętego robotami po zakończeniu prac.

POWIERZCHNIA PIWNIC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM MA OK. 812,8 M², JEDNAKŻE DOKŁADNEGO OBMIARU ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

PRZY WYBORZE OFERTY zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

- Wartość brutto prac remontowych oraz warunki płatności – 60%.

- Wiarygodność techniczna oferenta - 20% potencjał wykonawczy oferenta

- potencjał techniczny wykonawcy.

- dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami min 5 szt. z ostatnich 
2-óch lat.

- Udzielona gwarancja - 20%.

- OFERTA WINNA ZAWIERAĆ.

- Wartość robót brutto za 1 m2 docieplenia stropów piwnic metodą natryskową w budynku na                os. Łużyckim 50 w Świebodzinie (wartość robót + VAT) – cena ryczałtowa.

- Składniki kalkulacyjne wyceny do ujęcia w umowie w razie wystąpienia robót dodatkowych.

- Wykaz robót z ostatnich dwóch latach.

- Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ksero).

- Warunki płatności za roboty (możliwość przedłużenia terminu).

- Potencjał techniczny, osobowy i finansowy firmy niezbędny do wykonania prac.

- Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS –ie i Urzędzie Skarbowym.

- Gwarancja na wykonane roboty.

- Ubezpieczenie firmy OC.

- Kopia Atestu Higienicznego i świadectwo producenta dotyczące preparatu do izolacji termicznej z opisem technologii nakładania.

- Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto:

PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 17 października 2024 r. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu, a dla podmiotu, który wygra przetarg po podpisaniu umowy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 12 lipca 2024r.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na docieplenie stropów piwnic” zaadresowaną na:

„Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa” Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon) 66-200 Świebodzin

Termin składania ofert - do 17 października 2024 r. (liczy się data wpływu)

Termin rozpatrzenia ofert – 18 października 2024 r.

- INNE.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn. Roboty dodatkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Informacji ogólnych udziela Dział GZM, pokój nr 1 w siedzibie spółdzielni na osiedlu Łużyckim nr 39 (pawilon handlowo-usługowy) tel. (68) 382 20 81 wew. 28.

Informacje dotyczące zakresu robót udziela Administrator Osiedla

tel. 609 816 787